| Fázisjavítás elmélete |  |  |
| --- | --- | --- |

A JELEN Az ipar és a technika rohamos fejlődése, a gyártási folyamatokban alkalmazott automatizálási rendszerek és a mindennapi életben is egyre nagyobb számban használt villamos berendezések magukkal vonzzák a villamos energia utáni egyre nagyobb igényt. Az egyre emelkedő energia felhasználás miatt, mint a szolgáltató, mint a fogyasztó számára létkérdés az energia gazdaságos előállítása, szállítása, felhasználása. A szolgáltatót előírások kötelezik a megfelelő nagyságú és minőségű energia rendelkezésre bocsátására, a fogyasztónak pedig érdeke ennek az energiának a leghatékonyabb felhasználása. Az egyes fogyasztók szokásai, a hálózathoz kapcsolt villamos fogyasztóiknak a tulajdonságai szerteágazóak, emiatt a villamos hálózatra gyakorolt hatásuk is sokrétű. Vannak fogyasztók, amelyek a vételezett villamos energiát nem tudják maradéktalanul felhasználni vagy átalakítani, működésük közben nem hasznosítható, úgy nevezett meddő energiát hoznak létre. MIÉRT VAN EZ? Minden elektromágneses elven működő készülék a működéséhez - elektromágneses mezejének fenntartásához - meddő teljesítményt is vesz fel a hálózatból. Ahogy a neve is utal rá (Meddőteljesítmény), ez a teljesítmény nem alakul át mozgási vagy hasznos hő- illetve fényenergiává. A meddő áram ugyan úgy terheli az erőmű generátorát, a generátortól a csatlakozási pontig terjedő szolgáltatói hálózatot illetve a fogyasztói hálózatot is. A meddő energia szállításának több nemkívánatos következménye is van: feszültségesés, kábelek melegedése, veszteségek növekedése. A meddő energia "káros" hatásai elsősorban az elosztó hálózatot, vagyis az áramszolgáltatót terhelik, viszont a végfelhasználók villamos fogyasztói okozzák ennek kialakulását. A meddő energiát csökkenteni kell, ezért szükségessé vált a fogyasztók gazdasági érdekeltségét is bevezetni, ami azt jelenti, hogy a villamos szolgáltató a keletkező meddő energiát a fogyasztókra terheli. A fogyasztókat a meddő energia díjának minimálisra csökkentése ösztönzi arra, hogy olyan berendezést telepítsen a hálózatára, amely a saját meddő energia igényét minimalizálja, szükség esetén kompenzálja. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a meddő energia kialakulásának okait, fizikai magyarázatokkal megmutatjuk a csökkentésük lehetőségeit, megoldásokat, berendezéseket kínálunk a meddő energiák kompenzálására. A TELJESÍTMÉNYEK FOGALMA VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ HÁLÓZATOKBAN Feszültség: A feszültség megmutatja, hogy az elektromos mező az egységnyi pozitív töltésen mennyi munkát végez miközben egyik pontból a másikba mozgatja., [] A villamos energia hálózat feszültségének időbeli alakulása szinuszosan váltakozó, szemléltetésére az u(t)=Û∙sin∙ ωtfüggvény alkalmazható. Elektromos áramerősség: Az elektromos áramerősség, (irányított felületre vonatkozó mennyiség), értéke megmutatja a teljes felületen időegység alatt átáramlott töltést. , [A] A villamos energia hálózat áramának időbeli alakulása szinuszosan váltakozó, az szemléltetésére az i(t)=Î∙sin∙ ωtfüggvény alkalmazható. Látszólagos teljesítmény: A feszültség és a vele tetszőleges fázisszöget bezáró áram effektív értékének a szorzatát látszólagos teljesítménynek nevezzük. SI rendszerben a teljesítmény mértékegysége voltamper [VA]. [VA] Hatásos teljesítmény: az (U) feszültséghez viszonyítva az (I) áram () fázisszöggel késik, vagyis a hatásos (vagy wattos) teljesítményt a feszültség és a vele azonos fázisban lévő áramösszetevő hozza létre. SI rendszerben a teljesítmény mértékegysége watt [W]. [W] Meddő teljesítmény: Egy ideális tekercs (wattos veszteség nélküli) egy teljes periódus első 90°-a alatt teljesítményt vesz fel (+), hogy az ezt követő 90° alatt a hálózatba visszaadja (-). A meddő energia, ezáltal, a hálózati frekvencia kétszeres ritmusában ingadozik a tekercs (motor) és a transzformátor szekunder oldala között. A tekercs a mágneses tér kialakításához szükséges teljesítményt nem használja fel, csak tárolja. A mágneses tér megszűnésekor a meddő teljesítmény (lengő teljesítmény) visszafolyik a transzformátorhoz. Ha az áramot eltoljuk 90º -kal , azaz , és így számoljuk ki a periódus alatti átlagos teljesítményt, akkor . [VAr] Ezt nevezzük meddő teljesítménynek. SI rendszerben a teljesítmény mértékegysége voltamper reaktív [VAr]. A meddőteljesítmény arányos azzal az energiával, ami a reaktív elemekben ki-be pumpálódik egy periódus alatt. Az egyes teljesítmények meghatározásai alapján a következő megállapításokat tehetjük: - a villamos hálózatból felvett teljesítményt a Látszólagos Teljesítmény(S) határozza meg - a felvett teljesítményből hasznos munkát a Wattos Teljesítmény(P) végez - a nem hasznosítható felvett teljesítmény nagyságát a Meddőteljesítmény(Q) határozza meg - az egyes teljesítmények közti összefüggés S²=P²+Q² Egy villamos hálózatot mindig a Látszólagos Teljesítmény nagyságára méretezünk! Célunk a villamos energia leggazdaságosabb felhasználása, ezért a képlet alapján, ha a Meddőteljesítményt nullára csökkentjük, akkor a villamos hálózatból felvett Látszólagos Teljesítmény nagysága megegyezik a hasznos munkát végző Wattos Teljesítménnyel. A Meddőteljesítmény csökkentését Teljesítménykompenzálásnak, Meddőkompenzálásnak, vagy Fázisjavításnak nevezzük. 1. Áramköri elemek viselkedése szinuszos váltakozó áramú körben: 1. 1 A váltakozófeszültségre kapcsolt ideális ellenállás Ha R (ideális) ellenállásra u váltakozófeszültséget kapcsolunk, azon i áram indul meg. Az Ohm-törvény a pillanatértékekre is érvényes, ezért [A] azaz, az áram a feszültség ütemében változik, a két mennyiségnek egyszerre van a nullátmenete, a maximális és a minimális értéke: az ellenálláson átfolyó áram és a rajta eső feszültség között nincs fáziskülönbség. (1.ábra) 1.2 A váltakozófeszültségre kapcsolt ideális kondenzátor Ha egy ideális kondenzátort váltakozó áramú generátorra kapcsolunk, a generátor feszültségének állandó változása következtében a kondenzátor mintegy „folyamatosan áttöltődik”, így rajta folyamatosan váltakozó áram folyik. Matematikai eszközökkel kimutatható, hogy az így kialakuló áram és a kondenzátor kapocsfeszültsége között hasonló jellegű a kapcsolat, mint az egyenfeszültségről, ellenálláson keresztül töltött kondenzátor esetében: amikor a kondenzátor kapocsfeszültsége 0, akkor folyik a legnagyobb töltőáram, és amikor kapocsfeszültsége a maximális, a töltő áramnak épp akkor van a 0-átmenete (2. ábra). Megállapíthatjuk, hogy (szinuszos áramú áramkörben) a kondenzátoron az átfolyó áram és a kapocsfeszültség között 90° () fáziseltérés mutatkozik, és pedig - ω irányát figyelembe véve - az áram siet a feszültséghez képest. Kimutatható, hogy a kialakuló áram nagysága [A] A kondenzátorra kapcsolt váltakozó feszültség és az ennek hatására kialakuló áram hányadosa Ohm törvénye értelmében egy ellenállás dimenziójú mennyiséget határoz meg, melyet a kondenzátor reaktanciájának vagy meddő ellenállásának neveznek és XC-vel jelölnek. A képlet átrendezésével: [Ω] 1.3 A váltakozó feszültségre kapcsolt ideális tekercs (induktivitás) Ha szinuszos váltakozó feszültségű generátorra L induktivitás kapcsolódik. A generátor feszültségének állandó változása következtében a tekercsen indukálódó feszültség (és így a kialakuló áram is) folyamatosan változik, az áramkörben váltakozó áram folyik. (3.ábra) A tekercsben önindukció útján keletkező feszültség mindig megegyezik a generátor feszültségével. [V] Az összefüggés alapján belátható, hogy ez a feszültség akkor a legnagyobb, amikor az áram változási sebessége a legnagyobb: az áram nullátmeneténél. Amikor viszont az áram változási sebessége 0 (a pozitív ill. negatív csúcsértékénél), akkor az indukált feszültség értéke 0. Tehát a tekercsen kialakuló áram és feszültség között hasonló a kapcsolat, mint az egyenfeszültségre kapcsolt tekercs bekapcsolási folyamatánál: a feszültség maximális értékénél az áram 0, az árammaximum időpontjában pedig a feszültségé. Megállapítható, hogy (szinuszos áramú áramkörben) a tekercsen az átfolyó áram és a kapocsfeszültség között 90° () fáziseltérés mutatkozik, és pedig a feszültség siet az áramhoz képest. Kimutatható, hogy a kialakuló áram nagysága [A] A feszültség és az áram hányadosa itt is ellenállás dimenziójú mennyiséget (az áram és a feszültség közötti 90° (Π/2 radián) fáziskülönbség figyelembe vételével reaktanciát) határoz meg, melynek értéke a képlet átrendezésével: [Ω] A fenti alapvető áramköri elemek tulajdonságainak rövid ismertetéséből az alábbi összefüggéseket láthatjuk. Az induktivitás és a kapacitás azaz a tekercs és a kondenzátor villamos jellemzői szinuszosan váltakozó feszültségű körökben egymás hatásaink kioltására alkalmasak. Ipari szinten a villamos fogyasztók jelentős része induktív jellegű tekercseket tartalmazó főként villamos hajtásokból, tápegységekből és feszültség átalakítókból álló fogyasztói csoportok. Megállapítható, hogy az induktív jellegű villamos fogyasztók káros hatásainak kompenzálására kapacitív jellegű fogyasztók áramkörbe való bekapcsolásával lehet védekezni. Ennek jelenleg az egyik legmegfelelőbb ipari szintű megvalósítása a kondenzátorok beiktatása. A MEDDŐTELJESÍTMÉNY KOMPENZÁLÁS MEGVALÓSÍTÁSA induktív meddő áram megszüntetése egy olyan kompenzáló árammal lehetséges, amelynek pillanat értéke mindig ellentétes, a megszüntetni kívánt árammal. Ilyen áramot kapacitív meddő árammal tudunk létrehozni. Tehát a Fázisjavítás azt jelenti, hogy a kompenzálni kívánt hálózaton a megszüntetendő induktív meddő áram nagyságával megegyező kapacitív meddő áramot folyatunk át. EA legtöbb villamos fogyasztó működése közben úgynevezett induktív meddő áramot is létrehoz. Ez az áram a rajta megjelenő feszültséghez képest fáziseltolásban van. Cél ennek a fáziskülönbségnek a megszüntetése. Innen származik a Fázisjavítás elnevezés. Az zt fizikailag a villamos hálózatra kapcsolt kondenzátorokkal valósíthatjuk meg. (ábra) Függően a hálózathoz kapcsolt fogyasztóktól, fogyasztási csoportoktól és a hálózat felépítésétől, több kompenzálási eljárás ismert. - fix kompenzálás - egyedi kompenzálás - csoportos vagy leágazás kompenzálás - központi kompenzálás Fix kompenzálás A kompenzáló kondenzátor fixen csatlakoztatva van a hálózathoz, közvetlenül a kompenzálni kívánt berendezés betáplálási pontján. Ez az eljárás ott alkalmazható, ahol a fogyasztás, működtetés állandó (pl. transzformátorok, aszinkron motorok) Előnyei:  A meddőenergia kompenzálás közvetlenül ott történik, ahol az igény fellép;  a meddőenergia szállítás rövid úton történik;  a veszteség és feszültségesés nem jelentős;  a kialakítás egyszerű. Hátrányai:  ha sok villamos fogyasztó kell helyileg kompenzálni, akkor drága, nincs arányban az ár az elérhető hatásfokkal  túlkompenzálás gyakran előfordulhat;  rossz kihasználtság (olyan készülék, amely ritkán kerül használatra)  az elvből adódóan nincs szabályzási lehetőség Egyedi kompenzálás A kompenzáló berendezés kialakítása teljes mértékben a kompenzálni kívánt berendezés tulajdonságaihoz igazodik (speciális környezet, speciális igénybevétel) . Kialakítása lehet kézi kapcsolású vagy automatikus vezérlésű. Előnyei:  A meddőenergia kompenzálás közvetlenül ott történik, ahol az igény fellép;  a meddőenergia szállítás rövid úton történik;  a veszteség és feszültségesés nem jelentős;  több villamos fogyasztó esetén is hatékony  automatikus vezérlésnél nincs túlkompenzálás Hátrányai:  az egyedi kialakításból adódóan magasabb költséggel gyártható a fix kompenzálásnál  üzemeltetése költséges  kézi kapcsolásnál nincs szabályzási lehetőség Csoportos vagy leágazás kompenzálás Gyártórészek, gépcsoportok, tápszakaszok kompenzálását és tehermentesítését végző automatikus vezérlésű berendezések, amelyek a kompenzálni kívánt csoportok vagy leágazások közös főágában végzik a feladatukat. Ebből adódóan csak az ehhez az ághoz kapcsolódó fogyasztók kompenzálását látja el, a teljes tápláló hálózatét nem. A csoportos kompenzálás is lehet egyedi. Előnyei:  alacsony kondenzátorköltség;  a veszteség és feszültségesés nem jelentős  alkalmazásával a jól méretezett leágazások maradéktalanul kiterhelhetők Hátrány:  a teljes tápláló hálózat nincs tehermentesítve;  túlkompenzálás illetve alulkompenzálás előfordulhat. Központi kompenzálás Adott üzem illetve létesítmény teljes meddő teljesítményét úgy kompenzáljuk ki, hogy a főgyűjtő sínre kapcsoljuk a fázisjavító berendezést. A betáplálási pontnál elhelyezett külön áramváltó szolgáltatja a mérési eredményeket. A fázisjavító berendezésben elhelyezett vezérlő automatika feldolgozza ezeket az eredményeket és automatikusan szabályozza a kondenzátorcsoportok ki illetve bekapcsolását a megfelelő kompenzálás elérése érdekében. Előnyei:  a kompenzáló áram létrahozása egyetlen ponton történik;  a meddő teljesítmény a legjobb hatásfokkal kompenzálható ki;  az egyszerű bővíthetőség;  az automatikus szabályozás;  távfelügyeleti (épület-felügyeleti) rendszerekhez illeszthető A FÁZISJAVÍTÓ BERENDEZÉS MÉRETEZÉSÉNEK ÉS KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPELVEI A fázisjavító berendezés által szolgáltatott meddő teljesítmény értékét a hálózati feszültség és a frekvencia határozza meg. A meddő teljesítmény nagysága a frekvenciával és a feszültség négyzetével egyenesen arányos. [VAr], ahol A fázisjavító berendezés teljesítményének meghatározása többféle módszerrel történhet:  a beépítendő villamos fogyasztók műszaki dokumentációi alapján becsléssel;  villamos fogyasztás számlája alapján számítással;  üzemi körülmények között teljes hálózat analízissel (méréssel).  Teljesítménytényező (tgφ) és a Wattos Teljesítmény ismeretében számítással Az elektronikus készülékek- elsősorban a félvezető alapú teljesítmény elektronikát tartalmazó berendezések- a villamos hálózathoz kapcsolódva felharmonikus áramok megjelenését okozzák. A keletkező felharmonikusok vezetett zavar formájában, a hálózathoz kapcsolt többi fogyasztóban működési zavart, meghibásodást okoznak. A Fázisjavító Berendezések kondenzátorai különösen érzékenyek ezekre a zavarokra. Példák Ha ismerjük hálózat tulajdonságait (teljesítmények, feszültség-áram THD, feszültség-áram felharmonikusok) könnyen kiválaszthatjuk a megfelelően illesztett és a hálózattal harmonizáló Fázisjavító Berendezést. Standard berendezések A standard berendezés csak kondenzátorokat tartalmaz. A berendezés minden gyakorlati frekvencia tartományban kapacitív jellegű, így a transzformátor induktivitásával együtt egy rezgőkört alkot, a külső hálózat felől nézve sorosat, a belső hálózat felöl nézve pedig párhuzamosat. Ennek eredményeként mind a külső hálózatból eredő feszültségfelharmonikusokat, mind a belső hálózatból származó áram felharmonikusokat felerősíti. Emiatt csak enyhén szennyezet hálózatokhoz javasolt, ahol a kritikus felharmonikusok (3. 5. 7. 9. 11.) alacsony amplitúdóval vannak jelen. A kondenzátorok névleges feszültség szintje 440V. Torló fojtós berendezések A fojtott fázisjavító berendezés felépítése a standard fázisjavító berendezéstől annyiban tér el, hogy minden kondenzátor fokozat egy fojtótekerccsel van sorba kötve. A soros rezgőkörök jellegéből következően a rezonancia frekvencia alatti tartományban a fojtott fázisjavító berendezés kapacitív jellegű, az a feletti tartományban pedig induktív. A soros induktivitások megvédik a kondenzátorokat a káros felharmonikusoktól, de a hálózat felharmonikus szűrésére nem alkalmasak! A fojtott berendezések méretezésénél a legfontosabb a megfelelő fojtási tényező és a hozzá tartozó rezonancia frekvencia kiválasztása. A rezonancia frekvenciának a kritikus felharmonikusok közül előforduló legalacsonyabb felharmonikus frekvencia alatt kell lennie. Ha például az 5. a legkisebb felharmonikus, úgy 250 Hz-nél kisebb rezgőköri frekvenciát kell választani. A gyakorlatban alkalmazott fojtási tényezők:  5,5%-os torló fojtós kivitelű berendezés (214Hz-re hangolt soros rezgőkör);  7%-os torló fojtós kivitelű berendezés (189Hz-re hangolt soros rezgőkör).  8%-os torló fojtós kivitelű berendezés (177Hz-re hangolt soros rezgőkör);  12,5%-os torló fojtós kivitelű berendezés (141Hz-re hangolt soros rezgőkör).  14%-os torló fojtós kivitelű berendezés (134Hz-re hangolt soros rezgőkör); A fojtási tényező (p) a következőképpen határozható meg: p (%-ban) = XL / XC, ahol XL - a fojtótekercs reaktanciája fn hálózati frekvencián (50Hz-en); XC - a kondenzátor reaktanciája fn hálózati frekvencián (50Hz-en) ; vagy p (%-ban) = 100 x (fn / fres)2, ahol fn - hálózati frekvencia; fres - a rezgőkör rezonancia frekvenciája A fojtási tényező által meghatározott rezonancia frekvenciát az áramszolgáltatói hangfrekvenciás körvezérlő jelnél és a hálózaton jelenlévő legkisebb felharmonikusnál kisebbre kell kiválasztani. Ily módon egyetlen felharmonikus sem erősítődik, valamint a körvezérlő generátor túlterhelésének a lehetősége is elkerülhető. Fojtott fázisjavító berendezést kell alkalmazni, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:  a mért feszültség felharmonikusok a szabványban előírt értékeket meghaladják;  a kikompenzáláshoz szükséges meddőteljesítmény a transzformátor névleges tetjesítményének 40%-ánál nagyobb. Ebben az esetben ugyanis a transzformátor induktivitása és a kondenzátor kapacitása által képzett rezgőkör rezonancia pontja a 7-8. felharmonikus környékére esik, és így az 5., 7. és a 11. felharmonikusok (a gyakorlatban ezek a felharmonikusok vannak jelen leginkább a hálózaton) nagymértékben felerősődnek;  a felharmonikusok által képzett kondenzátor túláramok a névleges kondenzátor áram 10% - át meghaladják. A felharmonikus összetevők arányának a pontos meghatározása csak hálózat analízissel lehetséges. Ha már elvégeztünk egy hálózat analízist, akkor a fojtási tényező végleges megállapítása előtt még a következő kérdésekre kell választ adnunk: - Van-e körvezérlő jel az áramszolgáltatótól? - Elegendő-e a fojtási tényező a felharmonikus összetevőhöz? Mivel egy soros rezgőkör impedanciája annak rezonanciafrekvenciájánál megközelítőleg nulla, ennek a frekvenciának a közelében lévő valamennyi jel a hálózatból a kondenzátorra jut. Ez természetesen a kondenzátorok nagyobb megterhelését jelenti. Ha a körvezérlő jel frekvenciája a rezonanciafrekvencia közelében van, annyira lecsökken, hogy a csatlakoztatott vevőkészülékeket már nem lehet megszólítani. Fojtótekercs és kondenzátor soros kapcsolásakor a fojtó megemeli a kondenzátor feszültségét. A feszültségnövekedés annál nagyobb, minél nagyobb a fojtási tényező. Emiatt a meglévő nem fojtott berendezéseknél utólagosan csak a kondenzátorok cseréjével lehet fojtást alkalmazni. Fojtott berendezések méretezésénél a kondenzátorok feszültségszintjének kiválasztásakor ezt minden esetben figyelembe kell venni! Gyors kapcsolású Tirisztoros berendezések Az eddig tárgyalt kialakítási lehetőségek (mind a standard, mint a fojtott) közös jellemzője, hogy a fokozatok kapcsolását elektromechanikus eszközök (mágnes kapcsolók) végzik. Az ipar egyes területein alkalmaznak olyan gépeket, eszközöket, melyek hirtelen, impulzus jellegű, gyors dinamikával rendelkező, nagy áramlökésekkel járó terhelést jelentenek a hálózat számára. Ilyenek például az ívhegesztő gépek, ívkemencék, plazmavágók, nagy sebességű excenter prések. A Fázisjavító Berendezések működetésének egyik alap szabálya, hogy a hálózatról leválasztott kondenzátort csak az előre definiált kisütési idő (30-60s, típustól függően) letelte után szabad újra a hálózathoz kapcsolni. Ennek az az oka, hogy a kondenzátorban lévő feszültség a visszakapcsoláskor hozzáadódhat a hálózat feszültségéhez, ami a kondenzátor és a hálózathoz kapcsolt többi fogyasztó meghibásodását is okozhatja. A példában említett berendezések, tulajdonságaikból adódóan a kisütési időn belül többször is képesek a hálózat terhelését szélsőségesen megnövelni-csökkenteni. A hagyományos kapcsolóeszközök, és a kisütési idő következetes betartása együttesen azt eredményezi, hogy a Fázisjavító Berendezés tehetetlenül reagál ezekre a változásokra, nem képes követni azt, a kompenzálás hatástalan. Megoldást egy korszerű, gyors kapcsoló eszköz használata jelenti, amely képes ezeket a terhelésváltozásokat követni. A Tirisztor Kapcsolóval felépített berendezéseknél nincs definiálva a kisütési idő, mert a kapcsolóban lévő intelligens szabályzó kör a kondenzátor feszültségét mindig hozzáigazítja hálózat feszültségéhez, a kondenzátort mindig a megfelelő időpillanatban kapcsolja vissza. Ez azt jelenti, hogy akár egy periódus idő alatt is, ha szükséges. Ez a kapcsoló eszköz a standard és a fojtott berendezéseknél is egyaránt alkalmazható.